# MODUL PRAKTIKUM

Jaringan Komputer Lanjut

LAB ELEKTRO UMM

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG

2021

MODUL 1

JARINGAN DASAR

  - Media Transmisi Kabel UTP

    - Tujuan

Praktikan mampu:

- Membuat media dengan kabel UTP mode cross.

- Membuat media dengan kabel UTP mode straight.

- Menguji konektifitas sambungan menggunakan LAN Test.

    - Landasan Teori

Jaringan komputer adalah kmpulan beberapa komputer (dan perangkat lain seperti printer,hub,dan switch router) yang saling berhubungan satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel). Untuk memudahkan memahami jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

- Berdasarkan Area atau Skala

- LAN (Local Area Network)

LAN adalah jaringan lokal yang dibuat pada area tertutup. Misalkan dalam satu gedung atau dalam ruangan. Kadangkala jaringan ini disebut jaringan pribadi. LAN biasa digunakan untuk jaringan kecil yang menggunakan resource bersama - sama seperti penggunaan printer secara bersamaan, media penyimpanan bersama dan lain sebagainya.

- MAN (Metropolitan Area Network)

MAN menggunakan metode yang sama dengan LAN namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN biasanya seperti kota dan kabupaten.

- WAN (Wide Area Network)

WAN lebih luas daripada MAN. Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Metode yang digunakan WAN hampir sama dengan MAN.

- Internet

Internet adalah interkoneksi jaringan - jaringan komputer yang ada di dunia. Sehingga cakupannya sudah mencapai planet bahkan tidak menutup kemungkinan antar planet. Koneksi antar jaringan dapat dilakukan berkat dukungan protokol yang khas, yaitu IP (Internet Protocol).

- Berdasarkan Media Penghantar

Berdasakan media penghantar jaringan komputer dibagi menjadi dua yaitu :

- Wireless Network

Wireless adalah jaringan komputer yang dalam proses tranfer datanya tanpa menggunakan konduktor listrik atau kabel melainkan gelombang radio ataupun cahaya infrared, . Frequensi ynag digunakan pada jaringan komputer  yaitu 2.4 GHz dan 5.8 GHz. Sedangkan penggunaan infrared terbatas hanya antar dua komputer saja atau di sebut point to point.

- Wired Network

Wired Network adalah jaringan komputer yang mengunakan kabel sebagai media penghantar. Kabel yang umumnya digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan dasar tembaga, ada juga jenis kabel lain yang menggunakan kabel sejenis fiber optic atau serat optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada jaringan LAN, sedangkan untuk jaringan MAN dan WAN biasanya menggunakan fiber optic.

Pada Wired Network, biasa menggunakan kabel UTP sebagai perantara. Istilah UTP merupakan singkatan dari ‘Unshielded Twisted Pair‘, yang merujuk sebagai bagian dari berbagai jenis kabel jaringan Twisted Pair yang terdiri dari beberapa tipe yaitu UTP (Unshielded Twisted Pair), FTP (Foiled Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Fungsi kabel jaringan UTP adalah sebagai media pendukung demi terciptanya sebuah jaringan LAN (Local Area Network) yang baik dan sempurna, dimana kabel jaringan UTP adalah komponen penting yang menghubungkan komputer ke beberapa perangkat jaringan seperti Hub atau Switch agar membentuk sebuah koneksi atau hubungan.

Dalam pengaplikasiannya ke sebuah jaringan, instalasi kabel UTP biasanya harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu dimana tipe kabel UTP yang umum saat ini terdiri dari 2 jenis yaitu Straight-Through dan Crossover. Berikut penjelasan singkatnya beserta apa saja perbedaan antara kabel Straight-Throught dan kabel Crossover :

### Kabel Straight-Through

Pada tipe kabel UTP yang satu ini, ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama sesuai dengan standart EIA/TIA, misalnya : model 568A ke model 568A dan model 568B ke model 568B.

Adapun fungsi kabel Straight-Through yaitu :

- Menghubungkan komputer ke port biasa di Switch.

- Menghubungkan komputer ke port LAN modem cable/DSL

- Menghubungkan port WAN router ke port LAN modem cable/DSL.

- Menghubungkan port LAN router ke port uplink di Switch.

- Menghubungkan 2 HUB/Switch dengan salah satu HUB/Switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa.

  - DHCP Server

1.2.1  Tujuan

1. Menjelaskan definisi dan fungsi DHCP server

2. Mengaktifkan DHCP server pada router

3. Mengaktifkan DHCP client pada PC Client

1.2.2  Pendahuluan

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan/assign IP Address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, DHCP Server akan memberikan response terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP Client.

Selain IP Address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi netmask, Default gateway, Konfigurasi DNS dan NTP Server serta masih banyak lagi custom option (tergantung apakah DHCP client bisa support).

Mikrotik dapat digunakan sebagai DHCP Server maupun DHCP Client atau keduanya secara bersamaan. Sebagai contoh, misalnya kita berlangganan internet dari ISP A. ISP A tidak memberikan informasi IP statik yang harus dipasang pada perangkat kita, melainkan akan memberikan IP secara otomatis melalui proses DHCP.

Gambar 1.8 DHCP Server pada Mikrotik

1.2.3 	Peralatan

1.2.3.1 unit miniPC terinstall Cisco packet Tracer

1.2.3.2 unit router

1.2.3.3 Packet tracer

    - Langkah Percobaan

- Desain jaringan seperti berikut (bisa disesuaikan dengan keinginan).

Gambar 1.9 Pengkabelan PC, Switch dan Server pada PacketTracer

- Setting IP server terlebih dahulu. IP address server adalah 192.168.1.200 dan default gatewaynya adalah 192.168.1.100.

Gambar 1.10 Setting IP pada Server0

- Kemudian setting DHCP pada server tersebut. Pindah ke tab Config lalu pilih DHCP, setting seperti gambar berikut.

Gambar 1.11 Setting DHCP Pada Server0

- Pool Name bisa sesuai keinginan

      - Default Gateway harus sama dengan default gateway pada server

      - Start IP address dimulai dari 192.168.1.1

      - Maximum number of Users: 5; karena kita hanya menggunakan 5 PC

      - Klik Add, dan keterangan settingan tadi akan muncul dibawah

- Setting server selesai, beralih ke PC. Ubah settingan IP address PC dari static menjadi DHCP dan lihat perubahannya.

Gambar 1.12 Setting IP pada PC0

- Cek ip address  .

Gambar 1.13 Setting IP pada PC4

Sources : 1.  https://ibrahimmustofa7.wordpress.com/2013/12/11/topologi-jaringan-3-gedung-dengan-kelas-ip/

- http://www.adalahcara.com/2013/06/cara-crimping-kabel-utp-ke-rg-45.html

- http://mikrotik.co.id/artikel_lihat.php?id=122