# MODUL PRAKTIKUM

Jaringan Komputer Lanjut

LAB ELEKTRO UMM

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG

2021

MODUL II

NETWORK LAYER

  - Static Routing

    - Tujuan

- Menjelaskan definisi dan fungsi routing, metrik, dan gateway

- Mengkonfigurasi routing statik

- Membuat tabel routing dan metrik secara manual

- Menggunakan utility ping, netstat, dan traceroute

    - Landasan Teori

Routing adalah proses dimana suatu router mem-forward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasitentang jaringan yang ingin dituju secara manual.

Routing berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigu rasinya harus dilakukansecara manual, administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis,maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tablerouting. Karena itu routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil.Sedangkan routing dinamis bias diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkankemampuan lebih dari administrator.

Algoritma - Algoritma Routing (Pada Internet)

Gambar 2.1 Algoritma Routing

Routing (peruteran) merupakan cara bagaimana suatu trafik atau lalu lintas dalam jaringan dapat menentukan loaksi tujuan dan cara tercepat menuju ke tujuan tersebut sesuai dengan alamat IP yang diberikan .

Perutean secara static dibagi menjadi 2 jenis:

- Default Gateway

- Static Route

Pengguanaan Default Gateway dan Static Route tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat mendesain suatu jaringan, apakah ruote yang dibuat brsifat kompleks atau sederhana.Untuk desain route sederhana kemungkinan besar dapat digunakan dengan menggunakan default gateway. Tetapi seandainya kondisi jaringan sudah begitu kompleks dapat kita menggunakan routing static atau kedua-duanya secara kombinasi yakni menggunakan default gateway dan static route pada titik- titik tertentu.

Gambar 2.2 Routing Pada Dua Segment Jaringan

Ketika akan proses routing perlu adanya perangkat yang dapat menghubungkan antar jaringan computer. Perangkat tersebut yaitu Gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan computer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.

Salah satu fungsi pokok gateway adalah melakukan protocol converting, agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Dalam proses routing terdapat variable yang memberi informasi jalur terbaik sampai terburuk dengan cara merangkingnya yang disebut metric. Metric adalah variable yang diberikan kepada route (jalur) sebagai cara untuk meranking jalur-jalur tersebut dari yang terbaik sampai yang terburuk.

Fungsi dari metric adalah Ketika terdapat lebih dari satu route (jalur) yang menuju network yang sama, maka router akan menjalankan sebuah mekanisme untuk menghitung dan menentukan manakah jalur terbaik diantaranya. Faktor yang dihitung antara lain Ketahanan, beban, kecepatan, latensi, paket yang hilang dan beberapa faktor lainnya.

    - Peralatan

    - 1 unit miniPC terinstall Cisco packet Tracer

    - 3 unit Cisco/Mikrotik router

    - Prosedur Percobaan

- Buatlah skema jaringan seperti di bawah ini:

Gambar 2.3 Skema jaringan Static Routing

- Pengaturan pada PC masuk ke desktop-IP Configuration, masukkan alamat IP dan default gateway ke 3 PC dengan alamat dan gateway yang berbeda pada setiap PCnya.

Gambar 2.4 Setting IP pada PC2 dan PC0

Gambar 2.5 Setting IP pada PC1

- Config, masukan alamat IP pada Fast Ethernet 0/0 dan masukan alamat IP pada serial 2/0. Pada serial pastikan dalam keadaan on. Lakukan pada ketiga router yang ada.

Gambar 2.6 Setting IP pada Port Ethernet dan port serial routerA

Gambar 2.7 Setting IP pada Port Ethernet dan port serial routerB

Gambar 2.8 Setting IP pada port serial Ke 2 routerB

Gambar 2.9 Setting IP pada Port Ethernet dan port serial routerC

- Masuk ke router, pilih CLI dan masukkan kode berikut ini:

Ex : Router(config) # ip route (masukkan jaringan yang ada) (masukkan netmask) (masukkan IP router sebagai penjembatan)

Router# conf term
Router(config)# ip route 1.1.0.0 255.255.255.0 1.1.1.2

Router(config)# ip route 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
Router(config)# ip route 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.1.2
Router(config)# ip route 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.1.2

Gambar 2.10 Routing pada RouterA via CLI

Gambar 2.11 Routing pada RouterB via CLI

Gambar 2.12 Routing pada RouterC via CLI

- Lakukan pengujian dengan mengirim pesan antar PC.

Gambar 2.13 Pengujian hasil routing

Berikut ini adalah alamat-alamat yang digunakan untuk pengaturan pada PC dan routing yang digunakan untuk melakukan routing :

Tabel 2.1 Setting IP pada PC

|  | PC 1 | PC 2 | PC 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP Address | 1.1.0.2 | 1.1.2.2 | 1.1.4.2 |
| Default Gateway | 1.1.0.1 | 1.1.2.1 | 1.1.4.1 |

Tabel 2.2 Setting IP pada Router

|  | Router 1 | Router 2 | Router 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP Address Fast Ethernet 0/0 | 1.1.0.1 | 1.1.2.1 | 1.1.4.1 |
| IP Address Serial 2/0 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3.2 |
| IP Address Serial 3/0 | - | 1.1.3.1 | - |

- Lakukan pengujian dengan utility ping antar PC.

PC0 ke PC1

Gambar 2.14 Pengujian dengan PING pada PCO ke PC1

PC0 ke PC2

Gambar 2.15 Pengujian dengan PING pada PCO ke PC2

PC1 ke PC0

Gambar 2.16 Pengujian dengan PING pada PC1 ke PC0

PC1 ke PC2

Gambar 2.17 Pengujian dengan PING pada PC1 ke PC2

PC2 ke PC0

Gambar 2.18 Pengujian dengan PING pada PC2 ke PC0

PC2 ke PC1

Gambar 2.19 Pengujian dengan PING pada PC2 ke PC1

- Lakukan pengecekan koneksi jaringan menggunakan netstat PC0

Gambar 2.20 Pengujian pada PC0 dengan netstat

PC1

Gambar 2.21 Pengujian pada PC1 dengan netstat

PC2

Gambar 2.22 Pengujian pada PC2 dengan netstat

- Lakukan Pengecekan Jalur pada router dengan menggunakan perintah traceroute

Router A ke PC1

Router A ke PC2

Router B ke PC0

Router B ke PC2

Router C ke PC0

Router C ke PC1

    - Data Hasil Percobaan Static Routing

    - Analisa Hasil Static Routing

    - Kesimpulan Static Routing

  - Dynamic Routing

    - Tujuan

Praktikan mampu:

  - Menjelaskan definisi dan fungsi dynamic routing

  - Memahami variable-variable pada lingkungan OSPF

  - Mengkonfigurasi routing OSPF pada topologi mesh sederhana

  - Menguji dynamic routing menggunakan utility ping, netstat, dan traceroute

    - Landasan Teori

Dynamic routing adalah teknik routing dengan menggunakan beberapa aplikasi networking yang bertujuan menangani routing secara otomatis. Router mempelajari sendiri Rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah, sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Fungsi dari dynamic routing adalah membagi informasi Routing secara otomatis. Tabel routing (ARP table) akan dimaintain oleh sebuah protokol routing.

Dynamic Routing Protocol adalah routing protocol yang memungkinkan network admin untuk menset-up jaringan tanpa harus meng-update konten dari routing table secara manual bila terjadi perubahan. Fungsi dari Dynamic Routing Protocol adalah mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lain dan saling memberikan informasi antara satu router dengan router lainnya dan juga saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table, Tergantung keadaan jaringannya . Dengan cara ini , router router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data kearah yang benar.

Jenis jenis dari protokol routing dinamis itu beragam ,contohnya adalah :

- RIP (Routing Information Protocol).

- IGRP (Internal Gateway Routing Protocol).

- EIGRP (Enchanced Internal Gateway Routing Protocol).

- OSPF (Open Shortest Path First).

- BGP (Border Gateway Protocol).

Dalam praktikum protocol yang akan digunakan adalah protocol OSPF (Open Shortest Path First). Open Shortest Path First (OSPF) adalah sebuah protokol routing otomatis (Dynamic Routing) yang mampu menjaga, mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomus System (AS) yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta policy pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini diguakan untuk management dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi

.

Karakteristik kunci lainnya dari OSPF adalah sebagai berikut:

  - Menyediakan informasi routing ke bagian IP dari protokol TCP / IP, alternatif yang paling sering digunakan untuk RIP.

  - Mengirim pembaruan ke tabel saja, bukan seluruh tabel, ke router.

  - Merupakan protokol routing yang lebih ekonomis daripada RIP dari waktu ke waktu karena melibatkan lebih sedikit lalu lintas jaringan.

Keunggulan OSPF adalah konvergensinya yang cepat dan skalabilitasnya, yang memungkinkan untuk skenario jaringan yang besar. Saat ini, OSPFv2 digunakan untuk jaringan IPv4 dan OSPFv3 untuk jaringan IPv6. OSPF juga mendukung Variabel-Length Subnet Masking (VLSM) dan Classless Inter-Domain-Routing (CIDR).

Berikut adalah sedikit gambaran mengenai prinsip kerja dari OSPF:

  - Setiap router membuat Link State Packet (LSP)

  - Kemudian LSP didistribusikan ke semua neighbour menggunakan Link State Advertisement (LSA) type 1 dan menentukan DR dan BDR dalam 1 Area.

  - Masing-masing router menghitung jalur terpendek (Shortest Path) ke semua neighbour berdasarkan cost routing.

  - Jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP  ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224.0.0.6

  - LSP akan didistribusikan oleh DR ke router neighbour lain dalam 1 area sehingga semua router neighbour akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek.

OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hirarki routing, dengan kata lain OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberpa tingkatan. Tingakatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area.

OSPF menggunakan area untuk mengelola jaringan. Area adalah angka 32-bit. Angka-angka itu bisa dalam bentuk desimal atau dalam notasi dot-desimal berbasis oktet, sama seperti alamat IPv4. Area 0 (atau 0.0.0.0) mewakili tulang punggung jaringan OSPF.

Header paket OSPF disertakan dalam setiap paket OSPF. Dalam header paket IP, bidang protokol diatur ke 89 dan alamat tujuan disetel ke alamat ALLSPFRouters, 224.0.0.5.

Protokol OSPF mengirim jenis paket berikut:

1.Hello – digunakan untuk menemukan tetangga, menetapkan parameter di mana router harus setuju, membangun adjacencies, memilih Designated Router (DR) dan Backup Designed Router (BDR).

2.DBD – Deskripsi Basis Data digunakan untuk memeriksa apakah basis data disinkronkan antara pengiriman dan penerimanya.

3.LSR – Permintaan Link-State digunakan untuk meminta catatan link-state khusus.

4.LSU – Paket Pembaruan Tautan-Negara digunakan untuk membalas LSR dan juga untuk mengumumkan informasi baru atau perubahan pada topologi saat ini.

5.LSAack – Pengakuan Tautan-Negara dikirimkan oleh router penerima untuk mengonfirmasi penerimaan LSU.

OSPF menggunakan alhorithm terpendek jalur terpendek Dijkstra (SPF) untuk membuat pohon SPF. Jarak Administrasi standar adalah 110, yang membuat OSPF lebih disukai daripada IGP lainnya, seperti IS-IS dan RIP. Untuk melindungi router jaringan dari menerima informasi OSPF yang tidak diminta dan palsu, protokol ini mampu mengenkripsi dan mengautentikasi informasi routing. Dengan cara ini, router akan menerima informasi hanya dari router yang dikonfigurasi dengan informasi otentikasi yang sama. Untuk mengaktifkan OSPF pada router harus memasukkan proses ospf router-id dalam mode konfigurasi global, di mana id-proses adalah angka antara 1 dan 65535. Nomor ini tidak harus sama pada semua router dan dapat dipilih secara acak.Pengaruhnya hanya terjadi secara lokal dan tidak diiklankan di jaringan.

OSPF memiliki 3 metode untuk menentukan router-id dalam urutan berikut:

1) menggunakan alamat IP yang dikonfigurasi dengan perintah router-id;

2) gunakan alamat IP tertinggi dari setiap antarmuka Loopback;

3) menggunakan IP tertinggi dari antarmuka lainnya.

Jika tidak mengkonfigurasi ID router dapat mencari tahu yang mana dengan perintah ip protokol. Namun, jika ID Router secara otomatis ditetapkan dan memutuskan untuk mengubahnya dengan perintah router-id harus menggunakan perintah proses ip ospf yang jelas. Harap dicatat bahwa, jika memutuskan untuk menggunakan Loopback atau antarmuka fisik, perintah di atas mungkin tidak berfungsi dan mungkin harus memuat ulang router.

OSPF dapat menjadi tantangan dalam Multiaccess Networks. Menciptakan adjacencies untuk setiap dua router di jaringan dapat menghasilkan sejumlah besar adjacencies yang tidak perlu dan ini mengarah ke banjir LSA.Sekarang coba bayangkan apa yang terjadi ketika router mengirimkan LSAs. Solusi untuk masalah ini adalah memilih Designated Router (DR).

Routated Routers (DR) adalah router yang dipilih untuk mendistribusikan LSAs. Dengan cara ini, jaringan skala besar dapat menghindari banjir LSA. Setelah pemilihan DR a Backup Designated Router (BDR) juga dipilih, dalam kasus kegagalan DR. Dengan DR hadir di jaringan, router lain, alih-alih membanjiri LSAs di sekitar jaringan, mereka hanya mengirimnya ke DR dan BDR menggunakan alamat multicast 224.0.0.6 (juga dikenal sebagai ALLDRouters). Setelah DR menerima LSA, ia mengirimnya ke router lain dalam jaringan menggunakan 224.0.0.5 (juga dikenal sebagai ALLSPFRouters). Proses pemilihannya cukup sederhana. DR adalah router dengan prioritas antarmuka OSPF tertinggi, BDR adalah yang memiliki prioritas antarmuka OSPF tertinggi kedua. Jika prioritas antarmuka mereka sama, router dengan ID router tertinggi akan menang. Perintah show show ip ospf neighbor menunjukkan status dari router.

Jika OSPF tidak dikonfigurasi dengan benar, sebagai administrator jaringan, harus dapat mencari tahu apa yang hilang atau apa alasannya tidak berfungsi dari output dari perintah show. Pelajari hasil dari perintah ini dengan hati-hati dalam lingkungan kerja. Cobalah untuk memecahkan sesuatu, pelajari hasilnya lagi dan bandingkan dengan yang sebelumnya. Dengan cara ini akan dapat mengenali kesalahan lebih cepat.

OSPF memiliki beberapa tipe area diantaranya:

- Bakcbone - Area 0 (Area ID 0.0.0.0) -> Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-Area HARUS terhubung dengan backbone secara logikal.

- Standart/Default Area -> Merupakan sub-Area dari Area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dar ABR yang terhubung dengan area 0 (Backbone area).

- Stub Area -> Area yang paling "ujung". Area ini tidak menerima advertise external route (digantikan default area).

- Not So Stubby Area -> Stub Area yang tidak menerima external route (digantikan default route) dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam 1 area.

    - Peralatan

- 1 unit miniPC terinstall Cisco packet Tracer

- 3 unit Cisco/Mikrotik router

    - Prosedur Percobaan

    - Buatlah skema jaringan seperti di bawah ini:

Gambar 2.23 Skema jaringan mesh

    - Pengaturan pada PC masuk ke desktop-IP Configuration, masukkan alamat IP dan default gateway ke 4 PC dengan alamat dan gateway yang berbeda pada setiap PCnya.

Gambar 2.24 Setting IP pada PC1 dan PC2

Gambar 2.25 Setting IP pada PC3 dan PC4

    - Config, masukan alamat IP pada Fast Ethernet 0/0, masukan alamat IP pada serial 2/0 dan masukan alamat IP pada serial 3/0. Pada serial pastikan dalam keadaan on. Lakukan pada ketiga router yang ada.

Gambar 2.26 Setting IP pada Port Ethernet 0/0 dan port serial0/0 router37

Gambar 2.27 Setting IP pada port serial 0/1 dan 1/0 router37

Gambar 2.28 Setting IP pada Port Ethernet 0/0 dan port serial0/0 router34

Gambar 2.29 Setting IP pada port serial 0/1 dan 1/0 router34






















Gambar 2.30 Setting IP pada Port Ethernet 0/0 dan port serial0/0 router33




















Gambar 2.31 Setting IP pada port serial 0/1 dan 1/0 router33

Gambar 2.32 Setting IP pada Port Ethernet 0/0 dan port serial0/0 router38

Gambar 2.33 Setting IP pada port serial 0/1 dan 1/0 router38

    - Masuk ke router, pilih CLI dan masukkan kode berikut ini:

Ex : Router(config) # router ospf (sesuaikan dengan jumlah Router)
                   Router(config-router)# network (jaringan) (netmask) (area)
Router# conf term
Router(config)# router ospf
Router(config-router)# network 1.1.0.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 0

Gambar 2.34 Setting Routing pada CLI ospf1 dan ospf2

Gambar 2.35 Setting Routing pada CLI ospf3

Gambar 2.36 Setting Routing pada CLI ospf1 dan ospf4

    - Lakukan pengujian dengan mengirim pesan antar PC.

Gambar 2.37 Pengujian dengan mengirim pesan antar PC

Berikut ini adalah alamat-alamat yang digunakan untuk pengaturan pada PC dan routing yang digunakan untuk melakukan routing :

Tabel 2.3 Setting IP pada PC0 – PC3

|  | PC 0 | PC 1 | PC 2 | PC 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ip Address | 1.1.0.2 | 1.1.2.2 | 1.1.4.2 | 1.1.6.2 |
| Default Gateway | 1.1.0.1 | 1.1.2.1 | 1.1.4.1 | 1.1.6.1 |

Tabel 2.4 Setting IP pada router1 – router4

|  | Router 1 | Router 2 | Router 3 | Router4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP Address Fast Ethernet 0/0 | 1.1.0.1 | 1.1.2.1 | 1.1.4.1 | 1.1.6.1 |
| IP Address Serial 0/0/0 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3.2 | 1.1.5.2 |
| IP Address Serial 0/0/1 | 1.1.7.1 | 1.1.3.1 | 1.1.5.1 | 1.1.7.2 |
| IP Address Serial 0/1/0 | 1.1.9.1 | 1.1.8.1 | 1.1.9.2 | 1.1.8.2 |

    - Lakukan pengujian dengan utility ping antar PC.

PC0 ke PC1

Gambar 2.38 Pengujian dengan PING pada PC0 ke PC1

PC0 ke PC3

Gambar 2.39 Pengujian dengan PING pada PC0 ke PC3

PC0 ke PC4

Gambar 2.40 Pengujian dengan PING pada PC0 ke PC4

PC1 ke PC0

Gambar 2.41 Pengujian dengan PING pada PC1 ke PC0

PC1 ke PC3

Gambar 2.42 Pengujian dengan PING pada PC1 ke PC3

PC1 ke PC4

Gambar 2.43 Pengujian dengan PING pada PC1 ke PC4

PC3 ke PC0

Gambar 2.44 Pengujian dengan PING pada PC3 ke PC0

PC3 ke PC1

Gambar 2.45 Pengujian dengan PING pada PC3 ke PC1

PC3 ke PC4

Gambar 2.46 Pengujian dengan PING pada PC3 ke PC4

PC4 ke PC0

Gambar 2.47 Pengujian dengan PING pada PC4 ke PC0

PC4 ke PC1

Gambar 2.48 Pengujian dengan PING pada PC4 ke PC1

PC4 ke PC3

Gambar 2.49 Pengujian dengan PING pada PC4 ke PC3

    - Lakukan pengecekan koneksi jaringan menggunakan netstat

PC0

Gambar 2.50 Pengujian dengan netstat pada PC0

PC1

Gambar 2.51 Pengujian dengan netstat pada PC1

PC3

Gambar 2.52 Pengujian dengan netstat pada PC3

PC4

Gambar 2.53 Pengujian dengan netstat pada PC4

    - Lakukan Pengecekan Jalur pada router dengan menggunakan perintah traceroute

Router 37 ke PC1

Router 37 ke PC3

Router 37 ke PC4

Router 34 ke PC0

Router 34 ke PC3

Router 34 ke PC4

Router 33 ke PC0

Router 33 ke PC1

Router 33 ke PC4

Router 38 ke PC0

Router 38 ke PC1

Router 38 ke PC3

    - Data Hasil Percobaan Static Routing

    - Analisa Hasil Static Routing

    - Kesimpulan Static Routing

Sources :

- http://www.mikrotik.co.id/artikel_lihat.php?id=43

- https://blognyaunyegg.wordpress.com/2013/03/05/pengertian-routing-fungsi-jenisnya/

- Modul D3 TKJ