MODUL V

PHYSICAL AND LINK LAYER

5.1 Virtual LAN (VLAN)

5.1.1 Tujuan

Praktikan Mampu :

- Membedakan LAN dan VLAN

- Mengkonfigurasi VLAN dan Trunking

- Menguji VLAN

5.1.2 Landasan Teori

A. Pengertian VLAN

Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan (menggunakan perangkat lunak pengelolaan) sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda.

B. Pengertian LAN

LAN merupakan singkatan dari Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer  skala kecil (local) seperti gedung perkantoran, sekolah atau rumah. LAN umumnya digunakan untuk berbagi resource dalam suatu gedung. LAN dapat berdiri sendiri, tanpa terhubung oleh jaringan luar atau internet.

C. Perbedaan VLAN dan LAN

Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan LAN dengan VLAN adalah bahwa bentuk jaringan dengan model Local Area Network sangat bergantung pada letak/fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation/user, yang tergabung dalam satu VLAN/bagian (organisasi, kelompok dsb) dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik.

D. Pengertian Trunking

Trunking adalah sebuah konsep dimana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak client dengan berbagi satu set garis atau frekuensi, tidak memberikan secara individu.

5.1.3 Peralatan

- 1 unit miniPC

- 2 unit router

- 3 unit manageable switch Cisco Catalyst

5.1.4 Prosedur Percobaan

- Hubungkan terlebih dahulu antar PC, Router dan Switch seperti gambar berikut.

Gambar 5.1 Tolopogi jaringan

- Lakukan Konfigurasi IP pada masing-masing PC :

  - PC 0: 192.168.1.2 /24=(255.255.255.0)

  - PC 1: 192.168.2.2 /24=(255.255.255.0)

  - PC 2: 192.168.3.2 /24=(255.255.255.0)

  - PC 3: 192.168.1.3 /24=(255.255.255.0)

  - PC 4: 192.168.2.3 /24=(255.255.255.0)

  - PC 5: 192.168.3.3 /24=(255.255.255.0)

- Lakukan konfigurasi seperti dibawah ini pada Switch 0

Gambar 5.2 Konfigurasi switch 0

- Lakukan juga konfigurasi dibawah ini pada Switch 1

Gambar 5.3 Konfigurasi switch 1

- Konfigurasi juga Router 0, seperti gambar dibawah ini

Gambar 5.4 Konfigurasi Router 0

- Pada Router 1 juga dilakukan konfigurasi, seperti gamba dibawah

Gambar 5.5 Konfigurasi Router 1

- Jika proses konfigurasi Vlan sudah selesai, maka lakukan konfigurasi trunking pada Switch 0 dengan langkah berikut

Gambar 5.6 Konfigurasi trunking pada Switch 0

- Lakukan juga konfigurasi trunk pada Switch 1 seperti gambar dibawah

Gambar 5.7 Konfigurasi trunking pada Switch 1

- Jika semua proses sudah selesai, lakukan pengecekan apakah konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil, dengan cara seperti dibawah  .

Sesama VLAN

Gambar 5.8 Pengecekan sesama VLAN

Berbeda VLAN

Gambar 5.9 Pengecekan berbeda VLAN

Cek Trunking

Gambar 5.10 Pengecekan trunking VLAN

5.1.5 Hasil Pecobaan

5.1.6 Analisa Hasil Percobaan

5.1.7 Kesimpulan VPN

Sources :

- https://santekno.blogspot.com/2013/08/pengertian-vlan-virtual-lan.html

- https://badrulalkaaffah8.blogspot.com/2017/07/pengertian-vlan-jenis-jenis-cara-kerja.html

- http://gallnote.blogspot.com/2013/10/tutorial-cisco-packet-tracer_21.html